| Wielkość obliczana | Wzór | Obliczenia - wynik |
| --- | --- | --- |
| Moc oddawana przez transformator | P2 = U2 I2 [V·A] | ? |
| Moc pobierana z sieci energetycznej przez transformator | P1 = 1,25 P2 [V·A] | ? |
| Natężenie prądu w uzwojeniu pierwotnym | I1 = P1/U1 [A] | ? |
| Przekrój kolumny rdzenia | S> 1,3 P1 [cm2] | ? |
| Liczba zwojów przypadających na 1 wolt | K > 45/S [zwój/V] | ? |
| Liczba zwojów uzwojenia pierwotnego | Z1 = U1K | ? |
| Liczba zwojów uzwojenia wtórnego | Z2 = U2 K | ? |
| Średnica drutu uzwojenia wtórnego | d2 > 0,8 I2 [mm] | ? |
| Średnica drutu uzwojenia pierwotnego | d1 > 0,8 I1 [mm] | ? |